ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ

НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

“ИНВЕСТИЦИЯ В ЛИНИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА КОСТИЛКОВИ ПЛОДОВЕ ОТ ПРАСКОВИ И КАЙСИИ В ПЛОДОВИ ПЮРЕТА, КАКТО И КАЛИБРИРАЩА ЛИНИЯ ЗА КРЪГЛИ ПЛОДОВЕ ОТ ПРАСКОВИ И КАЙСИИ“.

„ДУНАВ ПЛОД“ ООД

М.ЮНИ 2026 год.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

I.	ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.	ИМЕ, ЕГН, МЕСТОЖИТЕЛСТВО, ГРАЖДАНСТВО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, СЕДАЛИЩЕ И ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

2.	 ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС

3.	 ТЕЛЕФОН, ФАКС И E-MAIL

4.	 ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

II.	ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.	РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

2.	 ДОКАЗВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3.	ВРЪЗКА С ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И ОДОБРЕНИ С УСТРОЙСТВЕН ИЛИ ДРУГ ПЛАН ДЕЙНОСТИ

4.	ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГЛЕДАНИ АЛТЕРНАТИВИ

4.1.	Нулева алтернатива

4.2.	Алтернативи по местоположение

5.	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБХОДИМА ПЛОЩ ЗА ВРЕМЕННИ ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

6.	 ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ (ПО ПРОЕКТНИ ДАННИ), КАПАЦИТЕТ

7.	СХЕМА НА НОВА ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

8.	ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ФАЗИТЕ НА ЗАКРИВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩО ИЗПОЛЗВАНЕ

9.	ПРЕДЛАГАНИ МЕТОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

10.	ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

11.	ОТПАДЪЦИ, КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА СЕ ГЕНЕРИРАТ - ВИДОВЕ, КОЛИЧЕСТВА И НАЧИН НА ТРЕТИРАНЕ

11.1. ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

12.	ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГЛЕДАНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

13.	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

14.	 НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДРУГИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, СВЪРЗАНИ С  ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

15.	ЗАМЪРСЯВАНЕ И ДИСКОМФОРТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

16.	РИСК ОТАВАРИИ  ИНЦИДЕНТИ

III.	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.	ПЛАН, КАРТИ И СНИМКИ, ПОКАЗВАЩИ ГРАНИЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДАВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ, ПРИРОДНИТЕ И АНТРОПОГЕННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КАКТО И ЗА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА

2.	СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМИ И ПРИСПОСОБЯВАНЕТО ИМ КЪМ ПЛОЩАДКАТА ИЛИ ТРАСЕТО НА ОБЕКТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И БЪДЕЩИ ПЛАНИРАНИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМИ

3.	ЗОНИРАНЕ ИЛИ ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ СЪОБРАЗНО ОДОБРЕНИ ПЛАНОВЕ

4.	ЧУВСТВИТЕЛНИ ТЕРИТОРИИ, В Т. Ч. ЧУВСТВИТЕЛНИ ЗОНИ, УЯЗВИМИ ЗОНИ, ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПИТЕЙНО- БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ, ПИТЕЙНИ И ХИГИЕННИ НУЖДИ И ДР.; НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА

4а	КАЧЕСТВОТО И РЕГЕНЕРАТИВНАТА СПОСОБНОСТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

5.	ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ РАЗГЛЕДАНИ АЛТЕРНАТИВИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.

IV.	ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

1.	ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ХОРАТА И ТЯХНОТО ЗДРАВЕ, ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО, МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ, АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ, АТМОСФЕРАТА, ВОДИТЕ, ПОЧВАТА, ЗЕМНИТЕ НЕДРА, ЛАНДШАФТА, ПРИРОДНИТЕ ОБЕКТИ, МИНЕРАЛНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ЕДИНИЧНИ И ГРУПОВИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА, КАКТО И ОЧАКВАНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ И АНТРОПОГЕННИ ВЕЩЕСТВА И ПРОЦЕСИ, РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ И ТЕХНИТЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ, РИСКОВИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - ШУМОВЕ, ВИБРАЦИИ, РАДИАЦИИ, КАКТО И НЯКОИ ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ

1.1.	Въздействие върху хората и тяхното здраве

1.2.	Въздействие върху земеползването

1.3.	Въздействие върху материалните активи

1.4.   	Въздействие върху природни обекти

1.5.	Въздействие върху минерално разнообразие

1.6.	Въздействие върху биологично разнообразие и неговите елементи

1.7.	Въздействие върху почвите

1.8.	Въздействие върху водите

1.9 	Рисковите енергийни източници – шум, вибрации, радиация, както и генетично модифицирани организми

1.2.2	Характеристика на компонентите на средата

1.2.2.1. Въздействие върху атмосферния въздух

1.2.2.2. Въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси

1.2.2.3. Въздействие върху ландшафта

1.2.2.4. Въздействие върху земните недра

2.	ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ДО ОБЕКТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3.	 ВИД НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (ПРЯКО, НЕПРЯКО, КУМУЛАТИВНО, КРАТКОТРАЙНО, СРЕДНО - И ДЪЛГОТРАЙНО, ПОСТОЯННО И ВРЕМЕННО, ПОЛОЖИТЕЛНО И ОТРИЦАТЕЛНО)

V.	 ОБХВАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - ГЕОГРАФСКИ РАЙОН; ЗАСЕГНАТО НАСЕЛЕНИЕ; НАСЕЛЕНИ МЕСТА (НАИМЕНОВАНИЕ, ВИД - ГРАД, СЕЛО, КУРОРТНО СЕЛИЩЕ, БРОЙ ЖИТЕЛИ И ДР.)

VI.	 ВЕРОЯТНОСТ НА ПОЯВА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

VII.	 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, ЧЕСТОТА И ОБРАТИМОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

VIII.	МЕРКИ, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ КОМПЕНСИРАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

8.	 ТРАНСГРАНИЧЕН ХАРАКТЕР НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

1.	BAT (Best Available Techniques) - най-добри налични техники

2.	ISO (International Standardization Organization) - Международна организация по стандартизация

3.	PLUME - програма за моделиране на разпространението на емисиите в атмосферата

4.	бр. - брой

5.	БТ - безопасност на труда

6.	ВиК - водоснабдяване и канализация

7.	ДВ - държавен вестник

8.	ЗЗВВХВПП - Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества препарати и продукти

9.	ЗООС - Закон за опазване на околната среда

10.	ЛПС - локално пречиствателно съоръжение

11.	ПСОВ - пречиствателна станция за отпадъчни води

12.	МОСВ - Министерство на околната среда и водите

13.	МПС - моторно(и) превозно(и) средство(а)

14.	НДНТ - най-добри налични техники

15.	ОВОС - Оценка на въздействие върху околната среда

16.	ПДК - пределно допустима концентрация

17.	ПМС - постановление на Министерския съвет

18.	пр. - продукт

19.	ПУП - Проект за устройствен план

20.	РИОСВ - регионална инспекция по околната среда и водите

21.	сур. - суровина

22.	БДС - български държавен стандарт

23.	изм. - изменение

24.	доп. - допълнение

25.	ИАОС - Изпълнителна агенция по околна среда

26.	АЕЕ - Агенция по енергийна ефективност

27.	ННЕ - норми за неорганизирани емисии

28.	СНЕ - стойност на неорганизираните емисии

29.	КАВ - качество на атмосферния въздух

I Информация за контакт с възложителя

„ДУНАВ ПЛОД“ ООД, ЕИК 204051656

Симеон Търпанов и Мирослав Маринов - Управители

със седалище: гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул. „Силистра“ № 4, вх. Б, ет. 4, ап.12

При изготвянето на информацията за преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за “Инвестиция в линия за преработка на костилкови плодове от праскови и кайсии в плодови пюрета, както и калибрираща линия за кръгли плодове от праскови и кайсии“, са спазени изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Информацията е съобразена и с изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие по отношение съвместяването на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС и преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони, съгласно разпоредбите на чл. 40 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

## II.Характеристики на инвестиционното предложение.

Информацията е за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение  няма връзка с другите съществуващи и одобрени с устройствен план дейности в района.

Настоящият технологичен проект предвижда проектиране на Предприятие за преработка на плодове на фирма Дунав Плод

Технологичният проект се разработва съгласно задание на Възложителя – фирма Дунав Плод.

Фирмата разполага със земеделска техника, инвентар и обучен персонал за обслужване на създадените трайни насаждения.

Във фирмата има богат натрупан опит в отглеждането и реализация в търговската мрежа на пресни плодове. При тази дейност отпадат значителни количества нестандартна суровина, която може да се използва за производство на плодови пюрета.

През последните години търсенето на плодови пюрета в България и в чужбина се увеличи. Те могат да се използват при производството на сокове, нектари, конфитюри, мармалади високоалкохолни напитки и други продукти.

Това създава реални предпоставки за разширяване на производството, както за вътрешния пазар, така и за нашия регион и други пазари, като се използва традицията и опита натрупани в тези производства.

Основната цел на проекта е да се създаде предприятие за заготовка на плодове за търговската мрежа и производство на плодови пюрета.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.7 „Предприятие в хранителната промишленост“, буква „б“ – „пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 и 2 от ЗООС.

1.Резюме на предложението.

При проектиране на предприятието и технологичните линии ще се изхожда от следните основни принципи:

- действащия Закон за храните (обн. ДВ, бр. 52 от 2020 г., с последващи изменения и допълнения);

- Регламент (ЕО) № 178/2002 относно общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните;

- Регламент (ЕО) № 852/2004 относно хигиената на храните;

- изискванията на добрата производствена и хигиенна практика (GMP и GHP);

- внедрена система за управление безопасността на храните, базирана на принципите на НАССР.

Спазени са също:

- изискванията на инвеститора за капацитет на оборудването;

- изискванията за подходящо хладилно оборудване, строително изпълнение, ел. инсталации.

Допълнителни цели на проекта са:

- обектът да отговаря на интересите на инвеститора по отношение на производствен капацитет, архитектурна визия, функционалност;

- обектът да отговаря на всички действащи към момента в Р. България и ЕС технологични, санитарно-хигиенни и конструктивни нормативи.

Реализирането на проекта има също така икономически и социално значим ефект, като ще се натовари и използва по-ефективно работната ръка в района по сезони

- Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Основните мотиви на ИП са:

В концепцията на фирмата високото качество на отглежданите суровини е първата стъпка за качеството на произвежданите замразени плодове. Контролът върху суровините се разглежда като непрекъснат процес, започващ от полето и завършващ в производствените бази.

Те трябва да отговарят на изискванията на най-високото качество по съответните Технически документации. Ще се работи предимно с калибрирани на новата линия за сортиране пресни или прясно охладени плодове.

Основните количества плодове ще се доставят ритмично, съгласно производствения график.

- Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.

Инвестиционното предложение няма връзка с другите съществуващи и одобрени с устройствен план дейности в района.

“Инвестиция в линия за преработка на костилкови плодове от праскови и кайсии в плодови пюрета, както и калибрираща линия за кръгли плодове от праскови и кайсии“, в поземлен имот с идентификатор 69078.15.14, поради което не се разглеждат други алтернативи по отношение на местоположението на инвестиционното предложение.

- Подробна информация за  разгледани алтернативи

По отношение на реализацията на инвестиционното предложение са разгледани следните алтернативи:

Първи вариант - Нулева алтернатива

Инвестиционното предложение няма връзка с другите съществуващи и одобрени с устройствен план дейности в района. Нулева алтернатива е възможността да не се осъществи дейността, предвидена с инвестиционното предложение. Нулевата алтернатива по принцип може да бъде изпълнена от гледна точка на опазване компонентите на околната среда от замърсяване и увреждане. От описаното по-горе става ясно, че реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху компонентите на околната среда и няма да доведе до замърсяването или увреждането им, поради което в случая не се препоръчва да бъде изпълнена нулева алтернатива. Освен това, успешната реализация на инвестиционното предложение ще има голям екологичен ефект.

Втори вариант

Този вариант представлява цялостна реализация конкретното инвестиционното предложение на възложителя, включващо осъществяване на предвижданите дейности. Инвестиционното предложение няма връзка с другите съществуващи и одобрени с устройствен план дейности в района.

От анализа на разгледаните алтернативи, като най-удачен за възложителя е II-ри вариант, поради следните приоритети:

•	Имотът е собственост на възложителя;

•	Няма необходимост от нова пътна инфраструктура;

•	Не засягане защитени зони и територии;

Това е най-добрият вариант, при спазване на нормативните уредби, в синхрон с съществуващата инфраструктура на прилежащата територия. Проектирането и реализацията на инвестиционното предложение е от изключителна важност за дейността на дружеството, защото ще се повиши производителността, също така икономически и социално значим ефект

- Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Инвестиционното предложение ще се осъществи в ПИ с идентификатор 69078.15.14в с. Старо село, общ. Тутракан, обл. Силистра по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-637/07.03.2018 год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, адрес на поземления имот: местност ПОД ЛОЗЯТА, с площ: 10003 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Овощна градина.

Фиг.1

- Описание на основните процеси (по проектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС

1. ПРИЕМАНЕ И СОРТИРАНЕ НА ПЛОДОВЕ

Приемането, сортирането и преработката на плодовете се извършва в ново проектирано хале с производствена зала, обслужващ коридор и хладилни камери. Линия за калибриране  на кайсии и праскови.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС НА СОРТИРАНЕ И ПРЕРАБОТКАТА НА ПЛОДОВЕТЕ

2.1 Подготовка на плодовете за преработката

Използват се плодове в технологична зрялост и са подходящи за търговската мрежа. Сортирането на кайсии, праскови се извършва на технологична линия (1) в помещението за подготовка на плодове (черт. 1), на която се извършват следните технологични операции: Захранване на линията чрез Бункер за непрекъснат цикъл сух тип Транспортиране на плодовете чрез Буферен конвейер Инспекция на плодовете чрез Ролкова инспекционна лента. Отделяне на  отпадъците чрез Конвейерна лента за транспорт на отпадъци. Почистване на плодовете чрез Система за сухо почистване чрез  четки с байпасна връзка. Дозиране и равномерно захранване на  плодовете към Електронена  сортираща машина с меки ролки чрез Конвейер за подравняване. Калибриране на плодовете чрез електронна  калибрираща  линия. Преглед на плодовете чрез система за сортиране по външни дефекти и мекота на кайсии и праскови. Контрол на операциите по калибриране чрез Работна станция за PC комплект с монитор. Отвеждане на несортираните плодове към Конвейер за подравняване с v-образна форма, чрез система от транспортьори: Конвейер за неправилно позициониран продукт. Конвейер за механичен изход. Конвейерна лента за транспорт на неправилно позициониран продукт. Вълнообразен елеваторен конвейер и Конвейерна лента за повторно подаване. Извеждане на отпадъка  чрез Конвейерна лента. Извеждане на нестандартните плодове от калибриращата линия за преработка в пюре чрез систена от транспортьори. Събиране на нестандартните плодове в бокс палет.  Транспортиране на калибрираните плодове чрез лентов елеватор с напречни ребра. Производство на плодови пюрета. Отстранените нестандартни плодове, се подават за преработка на технологична линия 2, на нея се извършват следните технологични операции: Захранване на линията чрез Палетообръщач. Измиване на плодовете чрез Вентилаторна миячна машина. Раздробяване на плодовете и пасиране плодовата маса чрез Машина пасиране и отделяне на костилки. Филтриране на плодовео пюре чрез Филтър. Междино съхранение на пюрето в  Затворен резервоар 1500 л. Транспортиране на пюрето чрез Центробежна помпа  и Тръбни връзки между машините. Пастьотизация на пюрето чрез Пастьоризатор. Пълнене на пюрето в опаковки с различна вместимост чрез Автоматична пълначка. Почистването на инсталацията се извършва чрез Мини CIP .

Плодовите пюрета се съхраняват в полиетиленови опаковки в бокс палети и хладилни складове. Готовата продукция се експедира от товароразтоварна рампа.

2. ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ И САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ. Химико-технологичният контрол обхваща следните три основни области:

- Контрол на суровините, материалите и амбалажа.

- Контрол на технологичните процеси.

- Контрол на качествените показатели на готовата продукция съгласно изискванията на нормативните документи.

Химико-технологичният контрол се осъществява на две нива:

- Текущ производствен - състои се в контрол на суровините, материалите и амбалажа и контрол върху правилното протичане  на технологичния процес

- След производствен - при него се контролира качеството на готовата продукция

7.	Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Местоположението  на имота е подходящо от гледна точка на пътно-транспортната обстановка в района и безопасност на движението. Не се предвижда изграждане и промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

“Инвестиция в линия за преработка на костилкови плодове от праскови и кайсии в плодови пюрета, както и калибрираща линия за кръгли плодове от праскови и кайсии“, ще се осъществи в ПИ с идентификатор 69078.15.14в с. Старо село, общ. Тутракан, обл. Силистра

8.	Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Реализацията на инвестиционното предложение ше се осъществи в съществуваща сграда на дружеството, за която притежава Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Водоснабдяването на обекта ще се осъществява от В и К мрежата на с. Старо село.

Отпадъчните производствени води  ще се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично и водите ше се извозват за пречистване до ГПСОВ от лицензирана фирма на база сключен договор.

Имота е свързван с  електропреносната мрежа на ЕОН.

За реализацията на инвестиционното предложение не е предвидено строителство.

На обекта съседните имоти не са застрашени от замърсяване.

Към настоящия момент дружеството не планира прекратяване на дейността предмет на инвестиционното предложение.

9.	Предлагани методи за строителство

За реализацията на инвестиционното предложение не е предвидено строителство, както и СМР

Транспортирането на суровини, материали и готовия продукт на територията на предприятието се извършва със следните транспортни средства:

Суровините, които се доставят в каси (пластмасови) се нареждат на палети или на стиф на приемна рампа и се доставят до началото на линиите за предварителна подготовка. Транспорта се осъществява с електрокар.

Вътре в производствените помещения като транспортни средства се използват, транспалетни колички – повдигач.

В складовете за опаковачни материали и за готова продукция се използват транспалетни колички – повдигач.

Като външен транспорт ще се използва електрокар – 1,6 т.

10.	Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

При реализацията и експлоатацията на настоящото инвестиционно предложение ще бъдат използвани следните природни ресурси:

>	Води;

Реализирането на инвестиционното предложение е свързана с използване на земеделска земя за неземеделски нужди. Обектът ще се захранва с вода от водопреносната мрежа на с. Старо село.

11.	Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

“Инвестиция в линия за преработка на костилкови плодове от праскови и кайсии в плодови пюрета, както и калибрираща линия за кръгли плодове от праскови и кайсии“, По време на експлоатация на обекта се очакват да се образуват следните производствени отпадъци:

02 07 01 – отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини;

02 07 04 – материали негодни за консумация или преработване;

02 07 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им;

15 01 01- хартиени и картонени опаковки;

15 01 02 – пластмасови опаковки.

Ще се формират минимални количества смесени битови отпадъци от работниците на земеделските земи, които ще се събират в контейнери, обслужвани от специализираната фирма по сметосъбиране и сметоизвозване на Община Тутракан.

Дружеството ще сключи договор с фирма, притежаваща разрешителен документ по чл. 35 от ЗУО, както и ще направи регистрация в системата НИСО, води месечна отчетност и подаване на годишни отчети.

11.1.Опасни вещества

Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ.бр.10/31.01.2004г., посл. изм. ДВ, бр. 61/2014 г.) и подзаконните му актове са основата за управление на дейностите с опасни вещества. Според този закон и Регламент 1272/2008 /ЕС относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) химичните вещества и препарати се класифицират като опасни, ако е доказано, че притежават поне едно от следните качества: експлозивни, оксидиращи, запалими, корозивно действащи, дразнещи, вредни, токсични, канцерогенни, сенсибилизиращи, мутагенни, опасни за околната среда.

По време на осъществяването и реализацията на ИП не се предвижда да бъдат използвани опасни химични вещества.

Не се предвижда доставката на експлозиви и други опасни вещества на площадката, при които се изискват специални условия на транспорт и съхранение.

12.	Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват отрицателни последствия върху околната среда. Дейността не е свързана със замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда. В тази връзка реализацията на ИП няма вероятност да доведе до кумулативно отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

Мерки:

За намаляване на вероятните отрицателни въздействия се предвиждат следните мерки:

- Стриктно спазване на изискванията и процедурите, предвидени в екологичното законодателство;

- Задължително изпълнение на ограничителните мерки в разрешенията, издадени от компетентните органи;

- Минимизиране на източниците на въздействие върху околната среда;

- Използване на най-добрите технологии и практики при експлоатацията на обекта.

13.	Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

“Инвестиция в линия за преработка на костилкови плодове от праскови и кайсии в плодови пюрета, както и калибрираща линия за кръгли плодове от праскови и кайсии“, Инвестиционното предложение включва всички дейности, които съпътстват едно такова инвестиционно предложение . Не се предвиждат други дейности, свързани с това инвестиционно предложение. Всички процеси са описани по-горе.

14.	Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

Няма връзка с други съществуващи и одобрени устройствени планове и дейности в обхвата на въздействие на ИП.

Инвестиционното предложение се съгласува с РИОСВ – РУСЕ

Получаване на Решение по преценяване необходимостта от ОВОС.

15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда

Комфорта на околната среда е съвкупност от природни фактори и условия, съчетание на природни образувания и географски дадености (релеф, растителност, водни пространства, оптимална температура, влажност на въздуха и др.). Това е субективното чувство, което обкръжаващата природна среда създава у човека състояние на благополучие и спокойствие и обезпечава неговото здраве и жизнената му дейност.

Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и или увредени природни местообитания и местообитания на видове.

Друг фактор, който може да доведе до дискомфорт по време на експлоатацията е генерирането на отпадъци от работниците. Тези отпадъци - битови, ще се събират на специално определени места в контейнери като няма да се позволява разпиляването им и замърсяване на района.

Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района. При експлоатацията не се очакват вредни физични фактори – шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.

Може да се каже, че при реализация на инвестиционното предложение не се очаква значимо замърсяване и дискомфорт на околната среда. При спазване на всички мерки по време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очакват значими негативни влияния върху отделните компоненти на околната среда и факторите, които й въздействат.

16.Риск от аварии и инциденти

Като риск може да се разглежда вероятността дадена потенциална опасност свързана със производствената дейност на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху компонентите на околната среда или населението на с. Старо село

Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие (възникнало или неизбежно), което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека. За предотвратяване на евентуални рискови ситуации, се предвижда провеждане на обучение и инструктаж на работниците.

С експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква риск от инциденти за околната среда.

.

III.	Местоположение на инвестиционното предложение

1.	План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа

.

Инвестиционното предложение се предвижда да се осъществи в землището на с. Старо село, общ. Тутракан.

Разглежданите имоти не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗЗТ и/или в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – ЗБР. Най- близко разположените защитени зони са:  BG0000377 “Калимок - Бръшлен”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т.1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1049/17.12.2020г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ, бр. 21/2021г./, изм. И доп. със Заповед№ РД-1062/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ, бр. 90/2022г./, BG0000377 “Калимок - Бръшлен”, за опазванена дивите птици по чл.6, ал.1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед№ РД-831/17.11.2008 на Министъра на околната среда и водите /ДВ, бр. 108/2008 г./, изменена със Заповед № РД-1042/03.11.2022 г. Министъра на околната среда и водите /ДВ, бр. 89/08.11.2022 г./, и BG0000171 “Лудогорие- Боблата”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т.1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-358/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ, бр. 59/16.07.2021г./, които отстоят на около 1049 м., 996м. и 1000 м. от обхвата на ИП.

Реализацията на ИП не противоречи на режима на дейности, визиран в горецитираните заповеди за обявяване на ЗЗ и не е свързана с промяна в предназначението и/или НТП на засегнатите имоти.

2.	Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

Инвестиционното предложение засяга само ‚ДУНАВ ПЛОД‘ ООД, който е единствен ползвател и собственик на поземленият имот.

Поземлен имот с идентификатор 69078.15.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старо село, общ. Тутракан, е с начин на трайно ползване земеделска земя. Съседните имоти се съвместяват с планираната дейност.

3.	Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

С осъществяването на инвестиционното предложение, няма да се наруши зонирането и земеползването на съседните терени. От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване на почвите.

4.	Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

В границите на поземленият имот и прилежащите територии не попадат обекти от националната екологична мрежа. В близост до обекта и съседните терени не попадат и не засягат границите на чувствителни и уязвими зони.

Реализацията на инвестиционното предложение не е в близост и не предвижда засягане на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони обявени със Закона за биологичното разнообразие.

Разглежданите имоти не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗЗТ и/или в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – ЗБР.

Най- близко разположените защитени зони са:  BG0000377 “Калимок - Бръшлен”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т.1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1049/17.12.2020г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ, бр. 21/2021г./, изм. И доп. Със Заповед№ РД-1062/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ, бр. 90/2022г./, BG0000377 “Калимок - Бръшлен”, за опазване на дивите птици по чл.6, ал.1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед№ РД-831/17.11.2008 на Министъра на околната среда и водите /ДВ, бр. 108/2008 г./, изменена със Заповед № РД-1042/03.11.2022 г. Министъра на околната среда и водите /ДВ, бр. 89/08.11.2022 г./, и BG0000171 “Лудогорие- Боблата”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т.1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-358/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ, бр. 59/16.07.2021г./, които отстоят на около 1049 м., 996м. и 1000 м. от обхвата на ИП.

4а.Качество и регенеративна способност на природните ресурси

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда оказване на негативно въздействие върху регенеративната способност на природните ресурси.

За предотвратяване и смекчаване на потенциалните неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните в т. 1 от настоящето становище мерки за опазване компонентите на околната среда.

5.	Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Във връзка с инвестиционното предложение не са разгледани други алтернативи по отношение на местоположението поради следните фактори:

•	Имотът е собственост на възложителя;

•	Няма необходимост от нова пътна инфраструктура;

•	Не засягане защитени зони и територии

IV.	Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение)

1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Инвестиционното предложение не е свързано с производствена дейност, оказваща отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. Реализацията на инвестиционното предложение няма да създаде рискови фактори по отношение населението на с. Старо село и близките населени места. Не се засягат територии, зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита. При спазване на одобрените проекти и законови изисквания не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда - атмосферен въздух, води, почва, земни недра, ландшафт, биоразнообразие и неговите елементи.

Не се засягат защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. При реализацията на обекта не се очакват наднормени нива на шум, вибрации, или поява на вредни лъчения. Въздействието върху повърхностните води ще бъде пряко, краткотрайно и временно в рамките на експлоатацията. Обхватът на въздействието не засяга населени места и подпочвените води в района.

Реализацията на обекта не би повлияла върху качествата на почвата и земните недра.

Експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района.

На територията на имотите, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не са установени находища и местообитания на редки и защитени растителни и животински видове, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие в района.

Въздействие върху хората и тяхното здраве

Реализацията на ИП  “Инвестиция в линия за преработка на костилкови плодове от праскови и кайсии в плодови пюрета, както и калибрираща линия за кръгли плодове от праскови и кайсии“, не е свързано с отделяне на вредни и неорганизирани емисии, поради което няма предпоставки за оказване на неблагоприятен ефект върху хората и тяхното здраве.

Микроклимат

При така разглежданите интензивност и продължителност на действие на тези фактори може да се заключи, че инвестиционното предложение няма да има негативно въздействие върху здравето на хората.

Във връзка с това може да се заключи, че реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до засягане на здравето и до промяна на условията на живот на жителите на с. Старо село, тъй като ще се осъществява в земеделски земи.

По време на строително-монтажните дейности при спазване на правилата за безопасност на труда ще доведе до свеждане до минимум риска от злополуки.

Земеползването

“Инвестиция в линия за преработка на костилкови плодове от праскови и кайсии в плодови пюрета, както и калибрираща линия за кръгли плодове от праскови и кайсии“, Поземлен имот с идентификатор 69078.15.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старо село, общ. Тутракан, е с начин на трайно ползване земеделска земя

Материални активи

Предвижда да се, да се използват предимно материални активи собственост на възложителя. Имотът е собственост на възложителя.

Природни обекти

Площадката на инвестиционното предложение не попада в граници на природни обекти, обявени със Закона за защитените територии.

Минерално разнообразие

Минерално разнообразие в обхвата на въздействие на инвестиционното предложение не е известно и реализацията на предложението няма да се отрази отрицателно върху този компонент.

Биологично _разнообразие и неговите елементи

Разпространената тревна растителност е от видове, характеризиращи се със своята пластичност и способност за самовъзобновяване, видове, които са широко разпространени в района.

Животинският свят е представен от насекоми, птици, гризачи, членестоноги и други характерни за района, които са свикнали с близостта на хората и са широко разпространение в околността.

Птици, срещащи се по-често или по-рядко в урбанизирана територия. На територията на община Тутракан и в частност на разглеждания район по често се срещат:

-	Гълъб

-	Гугутка

-	Селска лястовица

-	Врабче и др.

Срещащите се представители на птиците в района на обекта и в близост до него са свикнали с постоянното човешко присъствие.

От гризачите могат да се споменат основно полски мишки.

Преките въздействия върху биологичното разнообразие (флора, фауна) от реализацията на ИП ще се изразяват:

>	при реализацията и производствената дейност;

>	при движението на МПС и хората;

Площадката, предмет на инвестиционното предложение не засяга границите на защитени зони.

Реализацията на инвестиционното намерение няма да бъде свързано с каквито и да било въздействия върху местообитания дивата флора и фауна, предмет на опазване на защитените зони.

Не се очаква унищожаване на растителни и животински видове и птици, предмет на защита на Защитената зона и влошаване на видовото разнообразие.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с:

•	С унищожаване на отделни площи, покрити с тревни или дървесни видове, няма да се унищожат природни местообитания и месторастения, които да не са широко разпространени в цялата околност и въобще в страната.

•	Унищожаване на видове от флората и фауната, включително и на видове с висока консервационна значимост.

•	Няма да се намали биологичната продуктивност на района.

Въздействие върху почвите

Платото е изградено от варовици и мергели, върху тях льос. Почвите са черноземи, лесивирани и файоземи[2]. Предимно равнинен релеф в общината който е пресечен от суходолия с различна ширина, които са с посока север-юг. Около тях  са изградени почти всички населени места в Добруджанския район.  Преобладаващата надморска височина е от 150 до 250 м.

Районът е широко отворен на север. Морфоложкият облик на района     е обусловен от ерозионно - денудационни процеси, дейността на речно  -	овражната система и възходящи епирогенни тектонски движения (появили се през неоген - кватернера).

Преобладаващо направление на деретата и долините на реките е от  юг към север с едно малко изключение, където някои дерета имат направление от изток - югоизток, запад- северозапад. Това се дължи  на разседите. Долините на деретата и реките в обсега на аптските варовици имат отвесни склонове, а в обсега на баремските отложения плиоценът и отчасти сарматът имат по - полегати склонове, а ридовете  между тях - заоблени форми. В обсега на аптските варовици вследствие на дълбокото и силно окарстяване се среща карстов релеф.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с промяна предназначението на земеделски земи, за друг начин на трайно ползване тъй като ИП ще се осъществява в земеделски земи в с. Старо село. Няма да бъдат засегнати съседни земеделски земи и съответно няма да бъде повлияно върху тяхното плодородие.

В инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Единични и групови паметници на културата

“Инвестиция в линия за преработка на костилкови плодове от праскови и кайсии в плодови пюрета, както и калибрираща линия за кръгли плодове от праскови и кайсии“. Реализацията на настоящето инвестиционно предложение не предвижда засягането на паметници на културата.

Въздействие върху водите

Като цяло територията на проучването се отнася към районите без екологични проблеми.

Изхождайки от физико-географските и геоложки фактори, които предопределят разпределението, произхода, количеството, режима динамиката на различните видове подземни води, проучваната област  попада в Мизийския хидрогеоложки район.

Въздействие върху атмосферния въздух

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе отрицателно върху компонентите на околната среда, ефекта от него е изцяло положителен.

Лудогорието представлява обширно плато в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Територията на Лудогорието е 2637,6 квадратни километра. Включва градовете Каолиново, Исперих, Кубрат, Завет, Търговище, Попово, Дулово, Главиница, Вълчи дол, а Разград се намира на западната граница на областта. Намира се на надморска височина между 250 и 350 m[2].

На североизток и изток постепенно преминава в Добруджа. Северната граница минава по линията Тутракан – северното течение на Суха река при преминаването и на румънска територия като тук граничи с дунавското побрежие, област наречена Елията. На запад достига до долините на реките Бели Лом и Топчийска, а на изток до Франгенското плато. Южната граница започва от Разградските и Самуиловските възвишения до долината на Бресташка река[2].

През Лудогорието преминават реките Война, Царацар, Сенковец, Канагьол, Караман дере и други.

Района на обекта попада в умерено - континенталната климатична      подобласт част от европейско - континенталната климатична област. Климатичните елементи имат подчертан континентален характер - студена и сурова зима и горещо лято.

Средната температура през януари (най - студения месец) е около  минус 2о, като при най - силните застудявания минималната температура  може да спадне до 25 – 30о под нулата. През януари при много силни затопляния максималните температури могат да достигнат до 18о над нулата. Характерни за зимните месеци са големи колебания на температурата.

Средната температура на април е около 12о. При най - силните застудявания през април минималната температура може да спадне до 5 о- 6о под нулата. Максималните температури през април са сравнително  високи като в някои случаи могат да достигнат до 32 – 35о.

Лятото е горещо като средната температура на най - горещия месец  юли е около 23°. Най - високите максимални температури могат да достигнат до 41 - 42°. При най - силните застудявания минималните температури през юли не спадат по - ниско от 7 - 8°.

През есенните месеци температурните условия са приблизително същите, както през пролетните месеци. Средната температура на октомври е около 12°, като най-високите максимални температури достигат до 32 - 34°. При най-силните застудявания през октомври минималните температури могат да спаднат до 4 - 5° под нулата.

Максимумът на валежите е през лятото, а минимумът през зимата,  като амплитудата в годишния ход на валежите достига до 15 - 25% от        годишната им сума. Сезонното разпределение на валежите е съответно 20 - 22% за зимния период, 25 - 27% пролетния период, 31 - 34% за летния период и 21% за есенния период. По отношение на месечното разпределение на валежите най - голяма е сумата на месечните валежи през месец юни, следван от май, а най - малка за февруари и март.

Годишната сума на валежите е 650 мм/кв. м, което е под средната за страната стойност. Засушаванията през летните месеци се отразяват  неблагоприятно на тревната и дървесната растителност в общината.

Реализацията на настоящето инвестиционно предложение “Инвестиция в линия за преработка на костилкови плодове от праскови и кайсии в плодови пюрета, както и калибрираща линия за кръгли плодове от праскови и кайсии“, няма да окаже отрицателно въздействие върху атмосферния въздух. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района. При експлоатацията не се очакват вредни физични фактори – шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.

Въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси

Въздействията от естествени вещества и процеси са свързани с естественото влияние на природната среда върху живите организми, те не зависят от влиянието на човека или са свързани с неговата биологична същност. Тези влияния могат да се отразяват в полезна или вредна насока за организмите.

Въздействията от антропогенните вещества и процеси са свързани с живота и дейността на човека и обществото, като те пряко или косвено влияят на околната среда и на нейните компоненти.

Инвестиционното предложение не предвижда засягане на територии извън площадката и унищожаване на ценни растения и организми.

Инвестиционното предложение не е свързано с добиване на полезни изкопаеми и изхвърляне на вредни и токсични вещества.

При експлоатацията на обекта се предвижда да се образуват производствени отпадъци, които ще се предават на фирми с договор и битови отпадъци, които ще се събират на определено място в съдове за отпадъци и предават по ред определен от кмета на общината.

Въздействие върху ландшафта

Ландшафтът се приема като природо-географски комплекс и териториален комплекс със специфична структура и облик, жизнена среда за човека и природния генетичен фонд, източник на ресурси, социална среда.

Растителността на територията на ИП е представена от единични представители на дървесната и храстова.

Реализацията на намерението няма да предизвика съществени изменения в структурата и функционирането на ландшафта, които да предизвикат нарушения на екологичното равновесие в района.

Земни недра

Не се очаква въздействие върху земните недра по време на експлоатация.

На територията на обекта и в близост до него няма установени находища на полезни изкопаеми - обекта не влиза в конфликт с находища за полезни изкопаеми, които да са в експлоатация или на новооткрити такива, на които предстои разработване.

2.	Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

В обхвата на имота, предмет на инвестиционното предложение няма елементи от НЕМ. В близост до площадката няма чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и други видове зони.

Разглежданите имоти не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗЗТ и/или в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – ЗБР. Най- близко разположените защитени зони са:  BG0000377 “Калимок - Бръшлен”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т.1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1049/17.12.2020г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ, бр. 21/2021г./, изм. И доп. Със Заповед№ РД-1062/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ, бр. 90/2022г./, BG0000377 “Калимок - Бръшлен”, за опазване на дивите птици по чл.6, ал.1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед№ РД-831/17.11.2008 на Министъра на околната среда и водите /ДВ, бр. 108/2008 г./, изменена със Заповед № РД-1042/03.11.2022 г. Министъра на околната среда и водите /ДВ, бр. 89/08.11.2022 г./, и BG0000171 “Лудогорие- Боблата”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т.1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-358/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ, бр. 59/16.07.2021г./, които отстоят на около 1049 м., 996м. и 1000 м. от обхвата на ИП.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно или негативно въздействие върху защитените зони.

3.	Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение.

Съгласно приетите критерии, въздействието на обекта върху околната среда при експлоатацията ще е следното:

- Пряко като въздействие;

- Незначително като ефект;

- Дълготрайно по време;

- Постоянно като продължителност;

Най-общо, въздействието върху компонентите на околната среда може да се оцени предварително като незначително, краткотрайно, без кумулативно действие и локално само в района на имотите. Не се засягат населени места или обекти, подлежащи на здравна защита.

V.	Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.)

Инвестиционното предложение ще се осъществи в ПИ с идентификатор 69078.15.14в с. Старо село, общ. Тутракан, обл. Силистра по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-637/07.03.2018 год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, адрес на поземления имот: местност ПОД ЛОЗЯТА, с площ: 10003 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Овощна градина.

Като се има в предвид и спецификата на разглежданата дейност може да се каже, че здравния риск за работещите и пребиваващите в близост до обекта е минимален.

Обхватът на въздействие е много малък, в рамките на обекта.

В географски аспект въздействието ще бъде незначително.

С реализирането на инвестиционното намерение няма да се наруши видовото разнообразие, местообитанията и състава на животинските и растителни съобщества.

VI.	Вероятност от поява на въздействието

Възможното въздействие върху околната среда е пряко и краткотрайно, обхватът е локализиран на територията на площадката. Не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и населението, тъй като ще бъдат спазвани всички нормативни изисквания при производствената дейност.

Вероятността от поява на въздействие ще бъде избегната чрез изпълнение на всички мерки за предотвратяване на негативни влияния от дейността и при необходимост предприемане на необходимите действия за ликвидиране на последствия при аварии.

VII.	Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Във фазата на експлоатация в съответствие с технологичната схема на инвестиционното предложение, въздействието е непрекъснато и постоянно.

Продължителността на въздействията се ограничава основно по време на производствения цикъл.

По отношение на атмосферния въздух, водите, влиянието на отпадъците, вредните физични фактори, биоразнообразието, почвите, ландшафта въздействието е минимално и обратимо.

VIII.	Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Предвиждат се следните мерки, за предотвратяване, намаляване или ако е възможно, за прекратяване на значителните вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве по време на реализацията на инвестиционното предложение:

Атмосферен въздух

Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района. При експлоатацията не се очакват вредни физични фактори – шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.

Шум

- При реализацията на ИП не се очаква шум;

Отпадъци

- Недопускане депониране на отпадъци на нерегламентирани места в и извън територията на площадката;

- Събиране на твърди битови отпадъци в контейнер и предаването им на фирма за сметосъбиране, съгласно графика на общината;

- Производствените отпадъци ще се събират в подходящи съдове и предават на фирма, притежаваща разрешителен документ;

Почви

- Да не се допуска утъпкване и замърсяване на съседни на инвестиционното предложение терени;

- Да не се допуска замърсяване на почвата с горивно-смазочни материали от МПС;

Културно историческо наследство

В района на инвестиционното предложение няма обекти на културно историческо наследство.

Води

- При реализацията на инвестиционното предложение ще се ползва вода от водопроводната мрежа на с. Старо село.

Човешко здраве

При експлоатация на инвестиционното предложение следва да бъдат взети предвид следните мерки, за намаляване на възможни отрицателни въздействия върху околната среда.

- Всички процеси по изграждането и експлоатацията, да се извършват съгласно комплексните единни трудови норми за безопасност на труда и нормите за опазване на околната среда;

- Наредба № 2 от 22.03.2004 год., за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /Обн. ДВ, бр.37 от 04 май 2004 год./

- Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г., за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /Обн. ДВ. Бр. 96 от 04.12.2009 г. в сила от 04.06.19 г./

- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009, за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ, бр.102 от 22.12.2009 г в сила от 01.01.2010 год./

- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и или здраве при работа /обн. ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 год./

- Наредба № РД -07-3 от 18 юли 2014 г., за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

- Наредба за безплатно работно облекло и униформено облекло, приета с ПМС № 10  от 20.01.2014 г.,/Обн. ДВ, бр. 9 28 януари 2014 год./

- Наредба № 16 от 31май 1999 год., за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

8.Трансграничен характер на въздействията

ИП “Инвестиция в линия за преработка на костилкови плодове от праскови и кайсии в плодови пюрета, както и калибрираща линия за кръгли плодове от праскови и кайсии“,, в резултат от реализацията му не се очаква да има трансгранични въздействия върху населението и околната среда на територията на друга държава или държави.

Възложители:

/ Симеон Търпанов – Управител

Мирослав Маринов - Управител /